המחלקה להנדסת מכונות

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

קינמטיקה ודינמיקה של רובוטים

362-1-4231

עבודה מסכמת – סימולציית זרוע רובוטית UR5

מגיש: דניאל

ת.ז.: ___________

מנחה: פרופ' אמיר שפירא

אביב 2026

# 1. הקדמה

## 1.1 תיאור הבעיה

מטרת העבודה היא תכנון ובניית סימולציה של זרוע רובוטית בעלת 6 דרגות חופש, אשר מסוגלת לנוע במסלול לינארי בין שתי נקודות נתונות במרחב הקרטזי. הזרוע נדרשת להאיץ באופן הדרגתי בתחילת התנועה ולהאט עד עצירה בסוף המסלול (פרופיל מהירות טרפזי). העבודה כוללת פיתוח אנליטי של הקינמטיקה הישירה, הקינמטיקה ההפוכה, מטריצת היעקוביאן וניתוח סטטיסטי של מומנטי המפרקים, וכן מימוש סימולציה דינמית של תנועת הזרוע.

## 1.2 הרובוט הנבחר

לעבודה זו נבחרה זרוע ה-UR5 של חברת Universal Robots. הזרוע כוללת 6 דרגות חופש סיבוביות (revolute) ומוכרת בתעשייה ובאקדמיה בזכות הדיוק שלה, הגמישות הקינמטית, והתיעוד הציבורי המקיף שלה.

## 1.3 הפרמטרים הניתנים לשינוי

- נקודת ההתחלה של התנועה (X, Y, Z) ואוריינטציה (Roll, Pitch, Yaw)

- נקודת הסיום של התנועה (X, Y, Z) ואוריינטציה (Roll, Pitch, Yaw)

- משך זמן התנועה הכולל

- צעד הזמן בין נקודות הביניים

- מסת המטען הנישא ביחידת הקצה (M)

- צפיפות הדגימה לחישוב מרחב העבודה

## 1.4 סביבת הסימולציה

הסימולציה מתבססת על המערכות הבאות:

- מערכת הפעלה: Ubuntu 24.04 LTS (Noble)

- מסגרת רובוטיקה: ROS2 Jazzy Jalisco

- סימולטור פיזיקלי: Gazebo Harmonic

- חבילות רובוט: Universal_Robots_ROS2_Description ו-Universal_Robots_ROS2_GZ_Simulation

- שפת תכנות: Python 3.12 (NumPy, Matplotlib, rclpy)

- ויזואליזציה: matplotlib עבור גרפים, RViz2 עבור בדיקות

# 2. הרובוט

## 2.1 בחירת הרובוט

ה-UR5 נבחר משלוש סיבות עיקריות:

- פרק שורש כדורי (Spherical Wrist): שלושת המפרקים האחרונים (4, 5, 6) חוצים בנקודה אחת. תכונה זו מאפשרת פתרון אנליטי סגור לקינמטיקה ההפוכה, ללא צורך בשיטות נומריות איטרטיביות.

- תיעוד ציבורי מלא: פרמטרי ה-DH של ה-UR5 פורסמו רשמית ע"י Universal Robots, מה שמאפשר אימות מדויק של החישובים.

- תמיכת ROS2 מלאה: קיימות חבילות תיאור (URDF) וסימולציה (Gazebo) רשמיות ומתוחזקות, המאפשרות פיתוח מהיר ובדיקות מדויקות.

## 2.2 סוגי משימות מתאימות

ה-UR5 מתאים למשימות הבאות:

- הרכבה (Assembly) של רכיבים קטנים ובינוניים במפעלי ייצור

- Pick and Place – הזזת חלקים ממיקום למיקום

- הלחמה (Welding) במשימות בעלות דיוק נדרש

- הדבקה ויישום חומרים (Dispensing)

- בדיקת איכות חזותית (Vision Inspection)

- שיתוף פעולה אדם-רובוט (Cobot)

מגבלות: עומס מקסימלי 5 ק"ג, טווח זרוע ~85 ס"מ. אינו מתאים למשימות בעלות עומסים כבדים או טווח גדול.

## 2.3 מידות הרובוט

מידות הזרוע על פי המפרט הרשמי של Universal Robots:

| תיאור | סימון | ערך (מטר) |
| --- | --- | --- |
| גובה הבסיס עד הכתף | d₁ | 0.089159 |
| אורך הזרוע העליונה | a₂ | -0.42500 |
| אורך הזרוע התחתונה | a₃ | -0.39225 |
| היסט הכתף | d₄ | 0.10915 |
| אורך פרק השורש 1 | d₅ | 0.09465 |
| אורך יחידת הקצה | d₆ | 0.08230 |

הסימנים השליליים על a₂ ו-a₃ נובעים מהבחירה בכיוון ציר ה-X של מערכות הצירים בהתאם לקונבנציית ה-DH של Universal Robots, ואינם מייצגים אורכים שליליים.

## 2.4 הגדרת מערכות צירים ופרמטרי DH

לכל מפרק הוגדרה מערכת צירים על פי כללי Denavit-Hartenberg:

- ציר Z_i מצביע לאורך ציר הסיבוב של מפרק i+1

- ציר X_i מצביע לאורך הניצב המשותף בין Z_{i-1} ל-Z_i

- ציר Y_i נקבע ע"י כלל יד ימין: Y = Z × X

טבלת פרמטרי ה-DH של הזרוע:

| מפרק | a (m) | α (rad) | d (m) | θ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - shoulder_pan | 0 | π/2 | 0.089159 | θ₁ |
| 2 - shoulder_lift | -0.425 | 0 | 0 | θ₂ |
| 3 - elbow | -0.39225 | 0 | 0 | θ₃ |
| 4 - wrist_1 | 0 | π/2 | 0.10915 | θ₄ |
| 5 - wrist_2 | 0 | -π/2 | 0.09465 | θ₅ |
| 6 - wrist_3 | 0 | 0 | 0.08230 | θ₆ |

## 2.5 הגבלת זוויות המפרקים

כל אחד מ-6 המפרקים הסיבוביים של ה-UR5 יכול להסתובב בטווח של ±360° (±2π רדיאנים). טווח רחב זה מאפיש לזרוע להגיע למרבית הנקודות במרחב העבודה דרך מספר תצורות שונות.

# 3. קינמטיקה ישירה

## 3.1 מטריצת הטרנספורמציה לכל מפרק

מטריצת הטרנספורמציה ההומוגנית בין מערכת צירים i-1 למערכת i, על פי קונבנציית DH הסטנדרטית, נתונה ע"י המכפלה Rot_z(θ) · Trans_z(d) · Trans_x(a) · Rot_x(α):

⎡ cos(θᵢ)   -sin(θᵢ)·cos(αᵢ)    sin(θᵢ)·sin(αᵢ)    aᵢ·cos(θᵢ) ⎤

ᵢ⁻¹Tᵢ  =  ⎢ sin(θᵢ)    cos(θᵢ)·cos(αᵢ)   -cos(θᵢ)·sin(αᵢ)    aᵢ·sin(θᵢ) ⎥

⎢   0           sin(αᵢ)              cos(αᵢ)            dᵢ      ⎥

⎣   0              0                    0                1      ⎦

## 3.2 חישוב מטריצת הטרנספורמציה ההומוגנית של יחידת הקצה

המטריצה הכוללת מבסיס הרובוט (base_link) ועד יחידת הקצה (tool0) מתקבלת ע"י מכפלת 6 מטריצות ה-DH האישיות, עם הוספת תיקון בסיס:

T₀⁶ = T_base_correction · ⁰T₁ · ¹T₂ · ²T₃ · ³T₄ · ⁴T₅ · ⁵T₆

תיקון הבסיס (T_base_correction) הוא סיבוב של 180° סביב ציר Z, הנדרש כדי להתאים בין קונבנציית ה-DH הסטנדרטית לבין הגדרת frame ה-base_link במודל ה-URDF של Universal Robots:

T_base_correction = ⎡ -1   0   0   0 ⎤

⎢  0  -1   0   0 ⎥

⎢  0   0   1   0 ⎥

⎣  0   0   0   1 ⎦

## 3.3 בדיקת הקינמטיקה הישירה ב-5 נקודות

הקינמטיקה הישירה נבחנה ב-5 תצורות מפרקים שונות ע"י השוואת מיקום יחידת הקצה המחושב באמצעות הפיתוח האנליטי, מול המיקום בפועל בסימולציית Gazebo. הזרוע הופעלה לכל תצורה דרך הצומת ROS2 במשך 4 שניות, ומיקום המסגרת tool0 ביחס ל-base_link נקרא דרך עץ ה-tf2.

| מספר | תצורה (זוויות במעלות) | תיאור | שגיאת מיקום (מ"מ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [0, -90, 0, -90, 0, 0] | מצב בית | 0.00 |
| 2 | [0, -90, 0, 0, 0, 0] | זרוע אנכית למעלה | 0.00 |
| 3 | [0, -45, -45, 0, 90, 0] | זרוע מקופלת קדימה | 0.00 |
| 4 | [90, -90, 90, -90, 0, 0] | סיבוב צידי | 0.00 |
| 5 | [45, -60, 90, -120, 90, 45] | תצורה מורכבת | 0.00 |

תוצאות: כל 5 התצורות הראו התאמה מושלמת בין החישוב האנליטי לסימולציה, עם שגיאת מיקום של 0.00 מ"מ (תוך כדי דיוק של נקודה צפה). תוצאה זו מאשרת את נכונות פרמטרי ה-DH ואת מימוש הקינמטיקה הישירה.

הערה: יש לצרף צילומי מסך מ-Gazebo עבור כל תצורה (5 צילומים).

# 4. חישוב מרחב העבודה של הרובוט

## 4.1 שיטת החישוב

מרחב העבודה חושב ע"י דיסקרטיזציה אחידה של ערכי הזוויות בכל אחד מהמפרקים, וחישוב מיקום יחידת הקצה (באמצעות הקינמטיקה הישירה) עבור כל קומבינציה אפשרית. כדי להפחית את עלות החישוב תוך שמירה על דיוק:

- מפרקים 1-3 (המגדירים בעיקר את המיקום המרחבי): דגימה צפופה של 25 ערכים לכל מפרק

- מפרקים 4-6 (פרק שורש, המשפיעים בעיקר על האוריינטציה): דגימה דלילה של 6 ערכים לכל מפרק

סך הכל נדגמו 25³ × 6³ = 3,375,000 תצורות מפרקים. החישוב בוצע באמצעות פעולות מטריצה מקבילות ב-NumPy, ועלה כ-30 שניות.

## 4.2 סטטיסטיקת מרחב העבודה

| פרמטר | ערך (מטר) |
| --- | --- |
| טווח X | [-0.936, +0.936] |
| טווח Y | [-0.936, +0.936] |
| טווח Z | [-0.847, +1.025] |
| הישג מקסימלי | 1.035 |
| הישג מינימלי | 0.043 |

הסימטריה המלאה בטווחי X ו-Y נובעת מהיכולת של מפרק 1 (shoulder_pan) להסתובב 360° סביב הציר האנכי. ההישג המקסימלי (~1.035 מטר) תואם את המפרט הרשמי של ה-UR5: סכום אורכי הזרועות (0.85 מטר) בתוספת אורך פרק השורש ויחידת הקצה (~0.18 מטר). ההישג המינימלי הקטן מאוד (4.3 ס"מ) מצביע על כך שהזרוע יכולה להתקפל באופן הדוק כמעט עד הבסיס.

## 4.3 הצגת מרחב העבודה

מרחב העבודה מוצג ב-4 תצוגות שונות (נמצאים בתיקיית report_assets):

- workspace_3d.png – תצוגה איזומטרית תלת-מימדית

- workspace_top.png – מבט-על (מישור X-Y)

- workspace_front.png – מבט-קדמי (מישור X-Z)

- workspace_side.png – מבט-צד (מישור Y-Z)

התמונות מראות תצורה דמוית כדור חלול: הזרוע מסוגלת להגיע אל פני השטח של כדור הסביבת מרכזה בבסיס הרובוט, אך לא לנקודות הקרובות מאוד למרכז (אזור "חלל מת" סביב הבסיס, הנובע ממגבלות הנדסיות של פרק השורש).

# 5. קינמטיקה הפוכה

## 5.1 פיתוח משוואות הקינמטיקה ההפוכה

הקינמטיקה ההפוכה מקבלת מטריצת טרנספורמציה הומוגנית רצויה T₀⁶ ומחזירה את ערכי 6 זוויות המפרקים המביאים את יחידת הקצה לפוזיציה ולאוריינטציה זו. בניגוד לקינמטיקה הישירה (שיש לה פתרון יחיד), בעיית הקינמטיקה ההפוכה היא רב-פתרונית: עבור פוזיציה ואוריינטציה רצויה אחת, קיימות עד 8 תצורות מפרקים שונות.

הפתרון מבוסס על מבנה פרק השורש הכדורי (Spherical Wrist) של ה-UR5, המאפשר ניתוק (decoupling) הבעיה לשני חלקים:

- בעיית מיקום: מציאת θ₁, θ₂, θ₃ באמצעות חישוב מרכז פרק השורש

- בעיית אוריינטציה: מציאת θ₄, θ₅, θ₆ מתוך מטריצת הסיבוב הנדרשת

האלגוריתם פותח על פי השיטה האנליטית של Ryan Keating (Johns Hopkins University) ומיושם בקבצים פתוחים רבים. שלבי הפיתוח:

### שלב 1: חישוב θ₁ (shoulder_pan)

ראשית מחשבים את מרכז פרק השורש (P₀₅), שהוא המיקום של נקודת חציית הצירים של מפרקים 4-6:

P₀₅ = T₀₆ · [0, 0, -d₆, 1]ᵀ

ואז:

θ₁ = atan2(P₀₅_y, P₀₅_x) ± acos(d₄ / √(P₀₅_x² + P₀₅_y²)) + π/2

הסימן ± מניב 2 פתרונות אפשריים: "כתף ימין" ו-"כתף שמאל".

### שלב 2: חישוב θ₅ (wrist_2)

עבור כל פתרון של θ₁, מחשבים את T₁₆ ולאחר מכן:

θ₅ = ± acos((T₁₆[2,3] - d₄) / d₆)

הסימן ± מניב 2 פתרונות נוספים: "פרק שורש למעלה" ו-"למטה".

### שלב 3: חישוב θ₆ (wrist_3)

עבור כל זוג (θ₁, θ₅), מחשבים את T₁₆⁻¹ ואז:

θ₆ = atan2(-T₁₆⁻¹[1,2] / sin(θ₅), T₁₆⁻¹[0,2] / sin(θ₅))

כאשר sin(θ₅) ≈ 0 קיימת סינגולריות של פרק השורש (יישור צירי 4 ו-6); במקרה זה θ₆ אינדיפרנטי ומוגדר כ-0.

### שלב 4: חישוב θ₃ (elbow)

מחשבים את T₁₄ (טרנספורמציה ממסגרת 1 למסגרת 4 הנדרשת מהמפרקים 2-3), מחשבים את P₁₃ (מיקום ראשית מסגרת 3 במסגרת 1), ומשתמשים במשפט הקוסינוסים:

θ₃ = ± acos((|P₁₃|² - a₂² - a₃²) / (2 · a₂ · a₃))

הסימן ± מניב 2 פתרונות: "מרפק למעלה" ו-"מרפק למטה".

### שלב 5: חישוב θ₂ ו-θ₄

עבור θ₂:

θ₂ = -atan2(P₁₃_y, -P₁₃_x) + asin(a₃·sin(θ₃) / |P₁₃|)

עבור θ₄ – מחשבים את T₃₄ ואז:

θ₄ = atan2(T₃₄[1,0], T₃₄[0,0])

## 5.2 בחירת הפתרון הרצוי

סך הכל מתקבלים עד 2 × 2 × 2 = 8 פתרונות. בחלק מהמקרים (במיוחד בסינגולריויות) האלגוריתם עשוי להחזיר פתרונות "מזויפים" שאינם מגיעים בפועל ליעד; אלו מסוננים ע"י הרצת הקינמטיקה הישירה על כל פתרון ובדיקת שגיאת המיקום (סף של 1 מ"מ).

בחירת הפתרון האופטימלי מבין הפתרונות התקפים מתבצעת לפי המרחק מהתצורה הנוכחית של הזרוע, בשיטת המרחק הקטן ביותר במרחב המפרקים (עם תיקון לעטיפה זוויתית):

cost = Σᵢ (wrap(θᵢ_solution - θᵢ_current))²

פונקציה זו מבטיחה שהזרוע תבצע את התנועה הקצרה ביותר בין שתי תצורות מפרקים המייצרות אותה תצורת קצה.

## 5.3 בדיקת משוואות הקינמטיקה ההפוכה

לבדיקה: עבור 5 התצורות שנבדקו בסעיף 3.3, חושבה הקינמטיקה הישירה (T_target), ואז הופעלה הקינמטיקה ההפוכה על T_target. עבור כל פתרון מהפתרונות שהתקבלו, הופעלה שוב הקינמטיקה הישירה לאימות. תוצאות:

| תצורה | מספר פתרונות תקפים | שגיאת מיקום מקסימלית | שחזור התצורה המקורית |
| --- | --- | --- | --- |
| מצב בית | 8 | 2.9 × 10⁻¹³ mm | ✓ הצלחה |
| זרוע אנכית | 6 | 1.4 × 10⁻¹³ mm | ✓ הצלחה |
| מקופלת קדימה | 4 | 3.2 × 10⁻¹³ mm | ✓ הצלחה |
| סיבוב צידי | 8 | 3.6 × 10⁻¹³ mm | ✓ הצלחה |
| תצורה מורכבת | 8 | 4.2 × 10⁻¹³ mm | ✓ הצלחה |

כל הפתרונות התקפים מגיעים לדיוק של נקודה צפה (~10⁻¹³ מ"מ = פיקומטרים), ובכל המקרים אחת התצורות שהוחזרו תואמת בדיוק את התצורה המקורית. בתצורות הסינגולריות (מצב בית, זרוע אנכית, מקופלת קדימה) מספר הפתרונות המוחזרים קטן מ-8 בגלל התלכדות פתרונות סימטריים.

# 6. סטטוס העבודה והמשך

נכון לשלב זה הושלמו הסעיפים הבאים בעבודה:

- 4.1.1 – דף שער ✓

- 4.1.2 – הקדמה ✓

- 4.1.3 – הרובוט (מבנה, מידות, מערכות צירים) ✓

- 4.1.4 – קינמטיקה ישירה (פיתוח, מימוש, אימות) ✓

- 4.1.5 – חישוב מרחב העבודה (4 תצוגות) ✓

- 4.1.6 – קינמטיקה הפוכה (פיתוח, 8 פתרונות, אימות) ✓

הסעיפים הבאים שיושלמו בהמשך:

- 4.1.7 – חישוב היעקוביאן הקווי והסיבובי

- 4.1.8 – חישוב הסטטיקה (מומנטים נדרשים לנשיאת מטען)

- 4.1.9 – תכנון תנועה (פרופיל מהירות טרפזי)

- 4.1.10 – סימולציה כוללת (אנימציה, גרפים, השוואות)

- 4.1.11 – סיכום ומסקנות

- 4.1.12 – נספח (קוד, GitHub, סרטון)